PROCEDURA DI SOMMINISTRAZIONE SCALA DI BORG (CR/10)

Scopo: rilevare la stima dello sforzo soggettivamente percepito da parte di alcuni lavoratori nello svolgimento di alcuni compiti, tramite somministrazione di SCALA DI BORG. Tale misura è necessaria per una corretta stima del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, secondo il metodo indicato come “preferred” dalla Norma ISO 11228-3 (v  art. 168 comma 3  e allegato XXXIII ultimo comma del Dlgs 81/08).

La selezione dei lavoratori è avvenuta sulla base della loro conoscenza della postazione, in collaborazione con _______________________________________

La SCALA di Borg è stata somministrata ai seguenti lavoratori:

| Postazione | soggetti intervistati |
| --- | --- |
| 14 | Nome e cognome |
| 15 |  |
| …….. |  |

Tabella riassuntiva dei risultati della somministrazione scala di Borg

| Postazione | n° soggetti intervistati | azioni di forza | valore medio x azioni di forza* | Picchi >= 5 | valore medio x “tutto il resto”* | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5 | nessuna | - | no | 1 | - |
| 15 | 7 | tenere chiave pneumatica per stringere componente** (bilaterale) | 3,8 | sì | 1,5 | segnalato “svuotamento scaffali” (periodico) |
| 16 | 7 | tenere premuto il tampone su ugello | 1,9 | sì | 1,6 | - |
| 17 | 6 | inserire e fissare componente | 4,1 | sì | 1,1 | segnalato, in alcune occasioni, difficoltà ad incastrare un componente (borg medio 2,9 + picchi: 5) |
| 18 | 9 | trasferimento componente | 3,6 | sì | 2,1 | segnalati: 1-a volte: picchi elevati (picchi:7-8) per incastrare componente, dando colpi 2 trasferimento componente, per alcuni modelli (picchi) 3- in 1 caso: vibrazioni da avvitatore |
| 19 | 9 | Caricamento cerniera | 3,7 | sì+ | 1,5 | segnalato: stringere dado con 2 dita |
|  |  | trasferimento componente | 3,6 | sì |  |  |
|  |  | riempimento scatole cerniere | 3,4 | sì |  |  |
|  |  | trasferimento componente | 2,4 | no |  |  |
| 22 | 7 | infilare/sfilare la spina | 1,8 | no | 1 | segnalato: picchi per disincastrare componenti dalla gabbie |
| 23 | 6 | trasferimento componente | 3.7 | sì | 1,9 | segnalato: a volte, forza (4-6) per pareggiare componente) |
|  |  | prese componenti da gabbia | 3,5 | no |  |  |
| 24-a | 6 | movimentare componente | 5,6 | sì+ | 1,4 | - |
| 24-b | 6 | disincastrare componente (frequente) | 1,7 | no | 1,4 | - |
| 26 | 7 | trasferimento componente | 5 | no | 1.5 |  |

*per ciascuna postazione la media aritmetica dei valori è stata eseguita escludendo i due valori estremi

** nella compilazione reale il componente va identificato dettagliatamente

Scala di Borg – solo modale

sig. ___________________________

data ____/____/____

relativamente alla postazione __________________________________, può indicare se ci sono operazioni (azioni tecniche) che richiedono un’apprezzabile forza muscolare a carico degli arti superiori? (non tenga in considerazione alla stanchezza di fine giornata lavorativa, ma faccia riferimento all’inizio del turno di lavoro)

| 0 | # DEL TUTTO ASSENTE |
| --- | --- |
| 0,5 | ESTREMAMENTE LEGGERO |
| 1 | MOLTO LEGGERO |
| 2 | LEGGERO |
| 3 | # MODESTO |
| 4 | MODERATO |
| 5 | FORTE |
| 6 | FORTE+ |
| 7 | MOLTO FORTE |
| 8 | MOLTO FORTE ++ |
| 9 | MOLTO FORTE +++ |
| 10 | ESTREMAMENTE FORTE (PRATICAMENTE MASSIMO) |

| Elenco azioni con forza | grado di forza | dx/sn | note (es: motivo, frequenza) |
| --- | --- | --- | --- |
| tutto il resto dx |  |  |  |
| tutto il resto sx |  |  |  |

grazie  per la collaborazione

data _____/_____/_____ firma _________________________

rilevatore: ______________________________

Scala di Borg

sig. ___________________________

data ____/____/____

relativamente alla postazione __________________________________, può indicare se ci sono operazioni (azioni tecniche) che richiedono un’apprezzabile forza muscolare a carico degli arti superiori? (non tenga in considerazione alla stanchezza di fine giornata lavorativa, ma faccia riferimento all’inizio del turno di lavoro)

| 0 | # DEL TUTTO ASSENTE |
| --- | --- |
| 0,5 | ESTREMAMENTE LEGGERO |
| 1 | MOLTO LEGGERO |
| 2 | LEGGERO |
| 3 | MODESTO |
| 4 | MODERATO |
| 5 | FORTE |
| 6 | FORTE + |
| 7 | MOLTO FORTE |
| 8 | MOLTO FORTE ++ |
| 9 | MOLTO FORTE +++ |
| 10 | ESTREMAMENTE FORTE (PRATICAMENTE MASSIMO) |

| Elenco azioni con forza | grado di forza | dx/sn | note (es: motivo, frequenza) |
| --- | --- | --- | --- |
| tutto il resto dx |  |  |  |
| tutto il resto sx |  |  |  |

grazie  per la collaborazione

data _____/_____/_____ firma _________________________

rilevatore: _____________________________